- 公共卫生学院化学实验安全操作规范

- 1.易燃物和强氧化剂分开放置。 
2.进行加热或燃烧实验时，要求严格遵守操作规程。 
3.使用易挥发的可燃物质，实验装置要严密不漏气，严禁在燃烧的火焰附近转移或添加易燃溶剂。 
4.易挥发的可燃性废液只能倾入水槽，并立刻用水冲去。可燃废物如浸过可燃性液体的滤纸、棉花等，不得倒入废物箱内，及时在露天烧去。不得把燃着的或带有火星的火柴梗投入废物箱内。 
5.实验室内严禁吸烟。 
6.实验室内经常备有砂桶、灭火器等防火器材。 
7.实验结束离开实验室前，仔细检查酒精灯是否熄灭，电源是否关闭。
8.蒸馏时，仪器系统不可完全密闭。使用气体时，应严防气体发生器或导气管堵塞。 
9.在减压蒸馏时，不可用平底或薄壁烧瓶，所用橡皮塞也不宜太小，否则易被抽入瓶内或冷凝器内，造成压力的突然变化而引起爆炸。操作完毕后，应待瓶内液体冷到室温，小心放入空气后，再拆除仪器。 
10.对在反应过程中估计会有爆炸危险的，则使用防护屏和护目镜。

- 11.购买有毒化学品必须先履行相关的审批手续，具备合适的存放地点，并有专人保管。 
12.一切能产生有毒气体的实验，必须在通风橱内进行。必要时戴上防毒口罩或防毒面具。 
13.有毒药品应严格按操作规程和规定的限量使用。 
14.使用气体吸收剂来防止有毒气体污染空气。 
15.有毒的废物、废液经过处理后再排放。 
16.禁止在实验室内饮食或利用实验器具贮存食品，餐具不能带进实验室。 
17.手上如沾到药品，应用肥皂和冷水洗除，不宜用热水洗，也不可用有机溶剂洗手。 
18.皮肤上有破伤，不能接触有毒物质。 
19.实验室经常注意通风，即使在冬季，也适时通风。